粤传媒印务分公司胶装机视觉在线图文检测系统项目询价函

粤传媒印务分公司拟通过询价采购方式采购胶装机视觉在线图文检测系统，欢迎符合资格的单位参加报价，项目具体需求如下：

- 项目名称：粤传媒印务分公司胶装机视觉在线图文检测系统采购项目

- 供货地址：位于 广州市白云区增槎路1113号

三、报价人资格要求：

报价人应为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照并经营范围且在有效期内。

四、项目需求：

6站马天尼胶装龙配页机，用摄像机代替人眼，用计算机代替人的大脑，用摄像机采集印品的图像，用计算机与该印品的标准图像进行比较，如果发现差异并超出设定的公差范围即判断为不合格质量检测系统是在规定的精度条件下进行检测，不会因为印品的质量要求高而降低检测效率，其特点是速度快，精度高，自动化及智能化程度高非接触、客观性强，可靠性高，效率高等。

| 相机 | 进口芯片工业级智能AI图文一体相机（相机、镜头、光源集成一体）,图像亮度可自动调节，液态自动对焦镜头，可自动调节清晰度。分辨率1280*1024dpi (含高柔线材) |
| --- | --- |
| 像素 | CreateVision彩色130W像素 |
| 芯片 | 日本索尼芯片 |
| 镜头 | 6-12mm 可自动变焦镜头（日本品牌 CCTV），800W 像素 |
| 焦段 | 6-12mm |
| 光圈范围 | F1.6 |
| 视场角 | 13.8°×11.3°×7.6° |
| 光圈 | 自动 |
| 聚焦 | 自动 |
| 后截距 | 17.53mm |
| 畸变率 | -0.13% |
| 分辨率 | 3.0 Mega Pixel |
| 外观尺寸 | 32mm×50mm |
| 帧率 | 180帧 |
| 接口 | C-Mount |
| 工作温度 | -20℃C~ +60C |
| 电脑 | 15.6 寸工业一体机，定制电容触摸屏。 (CPU:i3-6100、四核四线程、 内存：8G、硬盘：128G、网口：因特尔工业专业级千兆网口) |
| 防尘 | 防尘防热（纯铜引导散热模块） |
| 图像图文检测软件 | 1.配备专业的硬件软件研发团队，软件终身免费升级。 2.新版软件增加“曲面算法”，因滚筒下纸方式纸张有一定弯曲度，用曲面算法解决图像畸变问题。 3.在正常检测条件下可实现： 误报率：“0”，差错率(针对走纸不稳定情况软件算法做了相应措施)：百分之百自动排废。 4. CSTX自主研发图像分析软件，可实现智慧物联。 5.软件可全自动运行，软件可自动 选择检测区域，无需人员操作。 6.最新软件可实现 3 个区域同时画框， 大大提高了检测准确度，提升了良品率， |
| 检测速度 | 38000帖/小时 |
| 触摸屏 | 配专用触摸笔 |
| 光电传感器 | 德国西克 |
| PLC程序控制器 | 信捷 |
| 光源 | 专业视觉 CST LED 光源及光电开关 |
| 检测幅面 | 80*60mm |
| 不良处理 | 停机 报警 自动排废 |
| 安装治具 | 根据客户设备定制 |

| 功 能 |  |
| --- | --- |
| 检测功能 | 可联机实时在线检测胶装龙、骑马钉、折页机、锁线机等装订工序出现的错贴混料情况，有效提高成品合格率、提升生产效率、节约人力资源。 |
| 检测类型 | 可检测的类型包含：图案、文字、一维码、二维码、错页、 白页、倒页、混料、缺色漏色检测，局部瑕疵缺陷检测。 |
| 检测模式 | 具有多种检测模式，适用于不同的机型和产品。1.图案模式 2.白页模式 3.黑页模式 4.全检模式 5.条码模式 6.二维码 7.颜色模式 |
| 检测结果 | 检测到错贴报警并停机 自动排废 |
| 检测范围 | 相机装在可移动滑轨上（定制），安装完成以后，如客户变更产品，可自主调节相机位置使其达到最佳的拍照效果，精准判错。 |
| 检测精度 | 根据客户不同产品类型，分为标准、快速、严格三种，用户可根据所生产的不同产品，在软件操作界面自行切换，不需要停机。 |

五、发布采购信息的媒介：

广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn/p92/index.html）

广东广州日报传媒股份有限公司官网（http://cg.gdgzrb.com/cms/）

六、报价要求：

（一）必须提交的报价文件

1.报价文件包含报价单（格式见附件一）

（二）建议提交的报价文件

1. 2022年1月1日至今，印刷行业销售业绩（建议提供10台以上）

2. 报价方案（包括：产品功能、工作原理、产品优势、产品结构、技术参数、成功客户案例、货期及安装工期等等）

3. 成功客户案例设备的视频

（三）报价文件请加盖报价人单位公章，扫描后在广东广州日报传媒股份有限公司官网询价事项栏目对应项目上传报价及相关资料或发送至采购联系人邮箱（wenzy@gdgzrb.com）。

（注：广东广州日报传媒股份有限公司官网https://cg.gdgzrb.com/cms/）

（四）报价截止时间：2025年 4月 17日11:00时（北京时间）。

七、评审方法：

满足询价文件要求，根据价格（75%）和技术商务（25%）进行比选，综合实力较优者为中选人。

八、付款方式：

设备到厂试用期1个月，验收合格后并收到全额13%增值税专用发票30日内支付90%，质保期12个月后支付尾款10%。

九、踏勘现场：

勘察日期：与生产联系人约定

生产联系人：黄生，电话：13902291706

十、其他约定

广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司为广东广州日报传媒股份有限公司的非独立核算性质的分公司，因此发票开具和款项结算以广东广州日报传媒股份有限公司名称（义）进行，而合同签订以广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司名称（义）进行。

十一、联系方式：

报价联系人：温生     联系电话：13826436557

广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司采购小组

2025年 4月11日

附件1：

粤传媒印务分公司（定制）胶装机书本旋转装置项目报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶装机视觉在线图文检测系统 |  | 套 | 1 |  |  | 12个月 |

注：

1.该报价有效期为30天；

2.以上列表项目的报价为总价包干，包含安装、材料、人工费、税款、培训费等其它一切费用开具增值税发票税率为13%；

报价单位（盖公章）：

日期： 2025年    月     日