粤传媒印务分公司套排书-收缩-称重流水线设备项目询价函

粤传媒印务分公司拟通过询价采购方式采购套排书-收缩-称重流水线设备，欢迎符合资格的单位参加报价，项目具体需求如下：

- 项目名称：粤传媒印务分公司套排书-收缩-称重流水线设备采购项目

- 供货地址：位于 广州市白云区增槎路1113号

三、报价人资格要求：

1.报价人应为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照并经营范围且在有效期内。

2. 2024年至今，至少三个印刷行业销售设备业绩。

四、项目限价：50万元/套

五、项目需求：

排书机和收缩机必须为独立设备，可以单独使用

排书机：
1.设计排书效率900-6000本&套/小时；
2.最小书本尺寸（长*宽*厚）（㎜）140*120*2；
3.最大书本尺寸（长*宽*厚）（㎜）300*300*30；
4.最大套书厚度120㎜；
5.配页头≥8，可以一次配套8款及以上产品；
6.整机伺服控制，控制调节方便；
7.带前后撞齐功能；
8.能与收缩机无缝连接；
收缩机：
1.可收缩成品尺寸最小≤2㎜，最大≥30㎝；
2.设计可收缩效率≥80本&套/分钟；
3.横封刀采用往复式横封技术；
4.采用边封前置技术，产品美观，节约材料；
5.采用输送带连接方式，可以灵活连接生产线；
6.主设备配有触摸屏和伺服控制系统，操作便捷；
7.热收缩炉配有可视窗口，可观察塑封效果；
8.收缩炉采用下部运风循环技术，风量大小由变频器直接调节，降低能耗，提高能效；

9.可以加装易撕口装置；
10.必须能与排书机无缝连接；
动态称重机：

1.可以与封箱机和开箱机自由连接；
2.检测速度≥100件/分钟；
3.检测精度±0.5g(单本&套）;

4.带剔除功能；

六、发布采购信息的媒介：

广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn/p92/index.html）

广东广州日报传媒股份有限公司官网（http://cg.gdgzrb.com/cms/）

七、报价要求：

报价文件及报价单（格式见附件一）请加盖报价人单位公章，扫描后在广东广州日报传媒股份有限公司官网询价事项栏目对应项目上传报价及相关资料或发送至采购联系人邮箱（wenzy@gdgzrb.com）。

（注：广东广州日报传媒股份有限公司官网https://cg.gdgzrb.com/cms/）

（四）报价截止时间：2025年6月16日11:00时（北京时间）。

八、评审方法：

满足询价文件要求，根据价格（40%）和技术商务（60%）进行比选，综合实力较优者为中选人。

1.价格部分（40分）

价格得分统一采用低价优先法计算，各合格的供应商报价中，取项目报价最低的为采购基准价，报价与采购基准价相同的，其价格分为满分（40分）。其他合格的供应商价格得分统一按照下列公式计算：

价格得分=(采购基准价/报价)×40分

注：价格得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

2.商务技术部分（60分）

| 序号 | 评判项目 | 具体评判方法 | 评判分数 | 分值 | 评判标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心电气（全部PLC和控制器） | 是否使用品牌 | 3 | 3 | 欧洲或台湾品牌 |
|  |  |  |  | 1 | 国产 |
| 2 | 触摸屏质量 | 是否使用品牌 | 3 | 3 | 欧洲或台湾品牌 |
|  |  |  |  | 1 | 国产 |
| 3 | 收缩主机马达 | 是否使用先进技术 | 3 | 3 | 伺服马达 |
|  |  |  |  | 1 | 普通马达 |
| 4 | 上膜装置 | 上膜箱不停机可左右调节 | 3 | 3 | 能 |
|  |  |  |  | 0 | 不能 |
| 5 | 热收缩炉 | 风机或链条出现故障自动降温保护 | 3 | 3 | 有 |
|  |  |  |  | 0 | 无 |
| 6 | 数据接口及实际可行性 | CIP4 | 5 | 5 | 有现存的接口可直接使用 |
|  |  |  |  | 3 | 无接口但可以加装 |
|  |  |  |  | 1 | 添加不了数据接口 |
| 7 | 伺服控制 | 整套设备伺服控制器个数 | 10 | 10 | ≥6 |
|  |  |  |  | 5 | 4≤X<6 |
|  |  |  |  | 1 | <4 |
| 8 | 产品专利数 | 拥有国家收缩专利数量 | 5 | 5 | ≥10 |
|  |  |  |  | 2 | 5≤X<10 |
|  |  |  |  | 1 | <5 |
| 9 | 行业口碑和地位 | 销量和客户评价 （提供2024年1月1日至今的销售合同及客户评价表） | 10 | 10 | ≥40 |
|  |  |  |  | 5 | 20≤X<40 |
|  |  |  |  | 1 | <20 |
| 10 | 国际认证 | CE认证 | 5 | 5 | 有 |
|  |  |  |  | 1 | 无 |
| 11 | 企业证书 | 获得国家或地方级高新企业认证证书 | 5 | 5 | 国家级证书一个 |
|  |  |  |  | 2 | 无国家级只有地方级证书 |
|  |  |  |  | 1 | 无 |
| 12 | 现场布局图及供货周期 | 是否符合我司需求 | 5 | 5 | 完全符合 |
|  |  |  |  | 2 | 部分符合 |
|  |  |  |  | 1 | 很少符合 |

九、付款方式：

设备到厂试用期1个月，验收合格后并收到全额13%增值税专用发票30日内支付90%，质保期12个月后支付尾款10%。

十、踏勘现场：

勘察日期：与生产联系人约定

生产联系人：黄生，电话：13902291706

十一、其他约定

广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司为广东广州日报传媒股份有限公司的非独立核算性质的分公司，因此发票开具和款项结算以广东广州日报传媒股份有限公司名称（义）进行，而合同签订以广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司名称（义）进行。

十二、联系方式：

报价联系人：温生     联系电话：13826436557

广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司采购小组

2025年6月5日

附件1：

粤传媒印务分公司（定制）胶装机书本旋转装置项目报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套排书-收缩-称重流水线设备 |  | 套 | 1 |  |  | 12个月 |

注：

1.该报价有效期为30天；

2.以上列表项目的报价为总价包干，包含安装、材料、人工费、税款、培训费等其它一切费用开具增值税发票税率为13%；

报价单位（盖公章）：

日期： 2025年    月     日